# Spectra

Testberichte in:

3/ 99

10/ 99

Das Computer- Ladegerät Spectra vereint hohe Ladeleistung mit den vielfältigen Möglichkeiten eines Microcomputers. Einfache Bedienung, sichere Funktion und vielfältige Einsatzmöglichkeiten waren bei der Entwicklung des Gerätes ebenso wichtig wie die schonende Behandlung der Akkus. Betrieb am 12 V- Autoakku oder Netzteil.

Die Programm- Daten:

| Programm | Zellen | Strom auto | Strom manuell | Abschaltung | Zeit | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delta-Peak-Laden | 1 bis 32 | 0, 7 bis 5 A | 0, 1 bis 8 A | Delta-Peak | 90 Minuten Timeout | 150 Watt max. |
| Reflex-Laden | 1 bis 32 | 0, 7 bis 5 A | 0, 1 bis 6 A | Delta-Peak | 90 Minuten Timeout | 100 Watt max. |
| Senderakku laden | 1 bis 8 | 1 A |  | Delta-Peak | 90 Minuten Timeout | kein Spannungscheck |
| Bleiakku laden | 2, 6, 12, 18, 24 V | 2 A bis 6 V 4 A ab 12 V | 0, 1 bis 8 A | Timer | 14 Stunden | Schutz vor Überladung |
| Lithiumakku laden RAM- Akku laden | 1 bis 12 1 bis 30 | 1 A 1 A | 0, 1 bis 6 A 0, 1 bis 6 A | Ladestrom = 0 Ladestrom = 0 | 6 Stunden 6 Stunden | mit Vorformierung |
| Formieren | 1 bis 32 | 0, 2 A | 0, 02 bis 0, 8 A | Timer | 14 Stunden | mit 1/10 C |
| Entladen | 1 bis 16 | bis 3 A | 0, 1 bis 3 A | < 0, 9 V / Zelle | kein Timeout | 25 Watt max. |
| Entladen + Formieren | 1 bis 16 | bis 3 A 0, 2 A | 0, 1 bis 3 A 0, 02 bis 0, 8 A | < 0, 9 V / Zelle |  | Zyklen manuell oder auto |
| Entladen + Delta-Peak- Laden | 1 bis 16 | bis 3 A 0, 7 bis 5 A | 0, 1 bis 3 A 0, 1 bis 8 A | < 0, 9 V / Zelle Delta-Peak |  | Zyklen manuell oder auto |
| Entladen + Reflex- Laden | 1 bis 16 | bis 3 A 0, 7 bis 5 A | 0, 1 bis 3 A 0, 1 bis 6 A | < 0, 9 V/ Zelle Delta- Peak |  | Zyklen manuell oder auto |

Der Spectra ist als Bausatz oder Fertiggerät erhältlich. Der Bausatz enthält alle benötigten Bauteile (kein SMD) einschließlich Gehäuse mit CNC- gefräster Frontplatte, Platine mit Lötstopplack und Bestückungsaufdruck und eine ausführliche, bebilderte Bauanleitung mit Schaltbild. Mit etwas Erfahrung beim Bestücken von Platinen ist der Aufbau in ca. 5 Stunden zu erledigen, Einstellungs- oder Abgleicharbeiten sind nicht erforderlich. Ein feiner Elektronik- Lötkolben und ein stärkerer (ca. 60 Watt) für die dicken Kabel sowie ein Multimeter reichen neben den üblichen Werkzeugen völlig aus.

Für die Fertiggeräte wird eine Garantie von 12 Monaten gewährt, technische Unterstützung jederzeit mit Rat und Tat bei Aufbau, Inbetriebnahme und Ersatzteilen. Kostenloser Softwareupdate- Service im ersten Jahr.

Die Preise verstehen sich incl. MwSt. zuzüglich DM 12,- für Verpackung und Versand per Nachnahme oder Vorauskasse (Ausland: zuzüglich DM 25,- nur per Verrechnungsscheck).

Bausatz	DM 320,-

Fertiggerät	DM 398,-					Hintergrundbeleuchtetes Display	DM 10,-

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch 10 verschiedene Lade- und Entladeprogramme für alle Akkutypen:

- 1. Delta- Peak- Laden ist das Standard- Programm zum Schnelladen von NC- und NiMh- Akkus. Abschaltkriterium ist ein 1prozentiger Rückgang der Akkuspannung (1,5 mV pro Zelle), der ab der dritten Lademinute ausgewertet wird (um vorzeitiges Abschalten durch Zellenrauschen zu verhindern). Im Automatikbetrieb wird der Ladestrom aus dem Innenwiderstand des Akkus ermittelt, er kann aber auch jederzeit manuell eingestellt werden.

- 2. Reflex- Laden als Variante der Delta- Peak- Ladung soll den Memory- Effekt der NC- Akkus verhindern oder altersschwache Akkus aufmuntern. Im Rhythmus von 2,5 Sekunden sorgt ein kurzer Entlade- Impuls dafür, daß die Gasbildung in den Zellen unterbunden wird. Das Programm verhält sich sonst wie Delta- Peak- Laden, der maximale Ladestrom ist 6A.

- 3. Beim Senderakku- Laden entfällt die Messung der Spannung des angeschlossenen Akkus, dies wird nämlich durch die im Sender häufig eingebaute Schutzdiode verhindert.

- 4. Bleiakku- Laden lädt im Auto-Betrieb mit 2 bzw 4A bis 2,4 V pro Zelle, danach reduziert sich der Ladestrom soweit, daß 2,4 V pro Zelle (14,4 V bei einem 12V Akku) nicht überschritten werden. Damit wird ein Überladen verhindert. Im Manuell- Betrieb ist der Ladestrom beliebig einstellbar. Auch für SLA (Sealed Lead Acid) - Akkus geeignet.

- 5. Lithium-/ RAM- Akku Laden für Lithium- Ionen, Lithium- Tadiran und RAM -Akkus (Rechargeable Alkaline Manganese = aufladbare Alkali- Mangan- Akkus). Nach einer evtl. nötigen Vorformierung bei tiefentladenen Zellen wird zunächst mit Konstantstrom bis zur Ladeschlussspannung geladen, danach auf Konstantspannung umgeschaltet.

- 6. Formieren für neue Akkus, sollte aber auch nach jeder 10. Schnelladung mal durchgeführt werden.

- 7. Entladen für Akkupacks bis 16 Zellen. Bis zum Erreichen der Entladeschlußspannung von <0,9 V pro Zelle wird mit maximal 3 A entladen.

- 8. Entladen + Formieren ist eine Kombination der beiden zuvor beschriebenen Programme. Zunächst wird entladen bis zur Entladeschlußspannung, danach folgt das Formieren mit vorher gewähltem Strom. Die Zyklenzahl ist einstellbar (1 bis 9)  oder automatisch bis die entladene Kapazität nicht mehr ansteigt. Nach der Ladung kann auf die Anzeige der zuletzt entladenen Kapazität umgeschaltet werden.

- 9. Entladen + Delta- Peak- Laden zum Regenerieren mit einstellbarer oder automatischer Zyklenzahl wie bei 8.

- 10. Entladen + Reflex- Laden zum Regenerieren wie 9.

- Über vier Tasten wird der Spectra bedient. Mit den Auf- Ab- Tasten wählt man aus dem Menü das gewünschte Programm aus, Enter startet dieses Programm, Esc bricht das laufende Programm ab.

- Vollautomatisch gesteuerter Ablauf aller Lade- und Entladeprogramme.

- Sobald vor oder während eines laufenden Programms eine manuelle Einstellung des Lade- oder Entladestroms vorgenommen wird, verläßt man den Automatik- Mode und es wird dieser eingestellte Wert übernommen. Die Überwachung der Abschalt- Kriterien bleibt aber in jedem Fall erhalten.

- Das als Option hintergrundbeleuchtete LCD- Display mit 2 x 16 Zeichen zeigt in der Menü- Funktion das ausgewählte Programm und die Spannung der Stromquelle (Autoakku) an.

- Während des Lade- oder Entladevorgangs sind alle wichtigen Parameter auf einen Blick ablesbar: laufendes Programm, ge- oder entladene Kapazität, Lade- oder Entladezeit, Lade- oder Entladestrom und die Akkuspannung. Zur Kontrolle kann auf die Anzeige der Autoakku- Spannung umgeschaltet werden.

- Der Unterspannungsschutz meldet sich während des Ladevorgangs bei 11V Eingangsspannung akustisch und im Display, bei 10,5 V bricht er die Ladung ab.

- Der temperaturgesteuerte Lüfter wird nur bei Bedarf zugeschaltet.

- Kurze akustische Vollmeldung.

- Verpolungsschutz im Ein- und Ausgang sorgt für Sicherheit.

- Einzelzellen können ge- oder entladen werden, dadurch leichte Selektion nach Zellenparametern.

- Zur Delta- Peak- Überwachung ist ein spezielles Lade- IC eingebaut, das in sehr kurzen Abständen (2,5 sec) und  mit großer Genauigkeit (12 Bit, digital gefiltert) die Akkuspannung überwacht. Damit ist sichergestellt, daß exakt der richtige Abschaltpunkt (ca. 98% der Nennkapazität) erreicht und der Prozessor für andere Aufgaben entlastet wird.

- Die Software ist in einem Eprom gespeichert. So kann sie bei Bedarf leicht auf den neuesten Stand gebracht werden.

- Über die serielle Schnittstelle kann eine Verbindung zum heimischen PC hergestellt werden. Mehr Informationen zu der PC- Software SpectraView in dem beiliegenden Infoblatt.

| Eingangsspannung Technische Daten | 11,6 bis 15 V = |
| --- | --- |
| Eingangsstrom | 0,2 bis 15 A |
| Ausgangsspannung | 53 V max. |
| Ausgangsstrom | 0,02 bis 8 A |
| Ladeleistung | 150 W max. |
| Entladestrom | 0,1 bis 3 A |
| Entladeleistung | 25 W max. |
| Programmspeicher | 32 kByte (64 kByte max.) |
| CPU- Takt | 11,0592 MHz |
| Watchdogüberwachung | ja |
| serielle Schnittstelle | 9600 Baud, 8N1 |
| Display | 2 x 16 Zeichen, weiter Betrachtungswinkel |
| Hintergrundbeleuchtung | optional |
| PWM- Frequenz | 27 kHz |
| Auflösung Strommessung | 8 bit |
| Meßgenauigkeit | +/- 0,05 A (+/- 0,01A beim Formieren) |
| Auflösung Ausgangsspannung | 10 bit |
| Meßgenauigkeit | +/- 0,05 V |
| Auflösung Delta-Peak- Messung | 12 bit |
| Delta- Peak- Abschaltung | 1% = 1,5 mV pro Zelle |
| Lüftereinsatz | bei ca. 36 °C, aus bei ca. 30 °C |
| Meldung Übertemperatur | bei ca. 40 °C |
| Meldung Unterspannung | bei 11 V |
| Abschaltung Unterspannung | bei 10,5 V |
| Geräteanschluß | 1,2 m hochflexibel 4qmm mit Stromzangen |
| Akkuanschluß | 4mm Sicherheitsbuchsen |
| Abmessungen (BxHxT) | 170 x 42 x 128 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |

# SpectraView

Das PC- Programm SpectraView ermöglicht es, die Lade- oder Entladedaten des Spectra auf dem heimischen PC- Bildschirm grafisch darzustellen. Die aufgenommenen Kurven können abgespeichert, gedruckt und miteinander verglichen werden. So haben Sie einen ständigen Überblick über die Leistungsfähigkeit Ihrer Akkus und können ausgefallene Zellen sofort erkennen.

Dieses Fenster zeigt die Entladekurven von zwei verschiedenen 10- Zellen- Akkus:

Akku1: alle Zellen in gutem Zustand

Akku2: eine Zelle sofort, 2. Zelle nach ca. 30 Minuten ausgefallen

Bei den Programmen Delta- Peak- Laden, Reflexladen, Lithiumladen und Entladen werden im Sekundenrhythmus mit 5 Byte die Daten für die Akkuspannung, den Strom und die Strommenge übertragen und als Spannungskurve über die Zeit dargestellt. Die Skalierung erfolgt dabei automatisch, kann aber auch manuell verändert werden. Nach Beendigung der Datenaufnahme kann die Kurve beschriftet werden, der Text wird beim Abspeichern mit gesichert. SpectraView kann bis zu 3 Kurven in den Farben Rot, Grün und Blau wiedergeben, wobei beim Übereinanderschreiben immer der richtige Maßstab beibehalten wird. So können anhand der Kurvendifferenzen leicht Rückschlüsse über Veränderungen oder Zelleneigenschaften gezogen werden. Die abgespeicherten Daten können Sie selber mit einem Texteditor oder einer Tabellenkalkulation wie Exel weiterbearbeiten und nach Belieben grafisch darstellen.

SpectraView läuft auf allen IBM- kompatiblen PC's ab 486 unter Windows 95 / 98 / NT bei einer Bildschirmdarstellung von mindestens 800x 600 Pixeln und 16 Farben. Die Verbindung zwischen Spectra und PC erfolgt über die serielle Schnittstelle mit 9600 Baud, 8N1 (8 Datenbit, No Parity, 1 Stopbit).

Die 2 Programmdisketten enthalten ein Setup- Programm, das Ihnen die Installation erleichtert.

Das serielle Verbindungskabel wird mitgeliefert.

Preis für In- und Ausland:  DM 28,-  zuzüglich DM 4,- Versand (incl. MwSt)